| 使用分區或使用地別 基地情形 （公尺） |  | 住宅區 | 商業區 | 工業區 | 其他使用分區 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正面路寬七公尺以下 | 最小寬度 | 六‧六○ | 六‧六○ | 八‧○○ | 六‧六○ |
|  | 最小深度 | 一二‧○○ | 一一‧○○ | 一六‧○○ | 一二‧○○ |
| 正面路寬超過七公尺至十五公尺 | 最小寬度 | 七‧一○ | 七‧一○ | 八‧○○ | 七‧一○ |
|  | 最小深度 | 一四‧○○ | 一五‧○○ | 一六‧○○ | 一六‧○○ |
| 正面路寬超過十五公尺至二十五公尺 | 最小寬度 | 七‧六○ | 七‧六○ | 八‧○○ | 七‧六○ |
|  | 最小深度 | 一六‧○○ | 一五‧○○ | 一六‧○○ | 一七‧○○ |
| 正面路寬超過二十五公尺 | 最小寬度 | 七‧六○ | 七‧六○ | 八‧○○ | 七‧六○ |
|  | 最小深度 | 一六‧○○ | 一八‧○○ | 一六‧○○ | 一八‧○○ |